Software Architecture Design Specification

软件架构设计说明书

| Tung Thih Electron(Xiamen) CO.,LTD 同致电子科技（厦门）有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Approved by 批准人员 |  | Date 批准日期 |  |
| Reviewed by 审查人员 |  | Date 审查日期 |  |
| Developed by 编写人员 |  | Date 编写日期 |  |

Version  History版本记录

| Version 版本号 | Description of Change 版本描述 | Released By 发布人员 | Release Date 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 初版发行 |  | 2024/09/20 |
| 2.0 | 修改版发行 |  | 2024/10/29 |
| 3.0 | 修改版发行 |  | 2025/12/26 |

Change History 变更记录

| Version 版本号 | Description of Change 修订说明 | Developed By 修订人员 | Revision date 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 初版发行 |  | 2024/09/20 |
| 1.1 | 扩充完善模块接口说明 |  | 2024/10/29 |
| 1.2 | 扩充完善模块接口说明 |  | 2025/12/26 |

目录

1.	概要	5

1.1	目的	5

1.2	参考文件	5

1.3	用语、缩略语等定义	5

2.	制约条件	6

2.1.	硬件约束	6

2.2.	软件约束	6

2.3.	售后服务约束	6

3.	软件架构设计	6

3.1.	模块功能定义	6

3.2.	模块性能指标	7

3.3.	模块静态架构	7

静态整体框图	7

3.4.	模块动态架构	8

动态整体框图	8

3.5.	架构说明	9

3.6.	模块接口	10

4.	软件控制策略	55

4.1.	时间约束设计和预估	55

4.2.	任务分配	55

4.3.	中断服务程序	56

5.	资源预估	56

5.1.	内存预估	56

5.2.	CPU负载率预估	57

6.	其他	58

概要

  - 目的

本文档用于定义完全泊出路径规划地图构建功能模块的软件架构。

本文档的读者对象包括：

- 软件人员（软件详细设计工程师），

目的：了解软件相关架构，以便编写MCU 软件。

- 软件人员（软件架构工程师），

目的：了解软件相关架构及各需求之间的关系，以便结合软件需求进行软件架构构建。

- 测试人员：

目的：了解软件架构规格及验证准则，以便完成测试用例编制。

- 质量保证人员：

目的：了解软件架构规格，以便管控产品品质。

  - 参考文件

| No. 编号 | Reference Document. 参考文档 | Version 版本 | Issuer 发行者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全泊出路径规划地图构建模块需求规格说明书 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

  - 用语、缩略语等定义

| Abbreviations 缩写 | Description 描述 |
| --- | --- |
| XM TTE | Tung Thih Electron (Xiamen) CO.,LTD. |
| APA | Auto Parking Assist |
| APU | Advanced Parking Unit |
| AVP | Advanced Vallet Parking |

制约条件

硬件约束

| 编号 | 类别 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAN时钟源 | 20MHZ | 为了符合长城CAN FD网络物理层规范的TQ设置 |
| ... |  |  |  |

软件约束

| No. | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 软件系统采用AutosarOS |
| 2 | 满足系统架构设计软硬接口规定 |
| .... |  |

售后服务约束

| No. | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | SOC通过以太网升级，支持远程OTA和本地工具(诊断仪升级) |
| 2 | MCU通过CAN总线升级，支持远程OTA和本地工具(诊断仪升级) |
| ... |  |

软件架构设计

模块功能定义

为了实现车辆8个方向的完全泊出，保证获得精准的地图信息，需要引入完全泊出路径规划地图构建模块功能，通过地图构建核心算法以及输入传感器数据，构建车位边界（Obj1，Obj2）、目标停靠点（EndCarPos）的位置信息、泊车地图边界及提取离散的障碍物群信息，发送给路径规划模块和驾驶决策模块。在车辆运行过程中，此模块不断进行迭代计算，保证获得实时且准确的边界信息。

模块性能指标

无

模块静态架构

- 静态整体框图

模块动态架构

- 动态整体框图

架构说明

完全泊出路径规划地图构建的输入为车辆位置信息、车辆底盘信息、Senser数据、OD数据、FSD数据、PDC数据、决策请求泊出类型、车位框数据、车道线数据、车位参考线数据，输出为车位边界（Obj1，Obj2）、目标停靠点（EndCarPos）的位置信息、泊车地图边界及提取离散的障碍物群。车辆位置信息从定位模块获取，车辆底盘信息从底盘模块获取，Senser数据从地图传感器模块获取，OD数据从地图融合OD模块获取，FSD数据从俯视图FSD模块获取，PDC数据从感知SDG模块获取，请求泊出类型从驾驶决策模块获取、车位框从影像画线车位模块获取、车道线和车位参考线从地图影像模块获取。车辆位置信息主要包含车辆x、y坐标、车身朝向角等；车辆底盘信息主要包含车辆的车宽、车长、后轴中心点信息等；Senser数据主要包含泊车过程中车身周围障碍物距离车身的雷达距离；OD数据主要包含泊车过程中的理想障碍物信息x、y坐标；FSD数据主要包含车位边界、泊出车位后的影像边界信息；PDC数据主要包含车位边界、泊出车位后的超声波边界信息；驾驶决策模块主要包含泊车类型、泊车方向等；车位框数据主要包括周围有效的车位框坐标以及对应的车位类型；车道线数据主要包括多条车道线信息；车位参考线数据主要包括多条车位线信息。车位边界（Obj1，Obj2）是通过对感知车位框做处理，采用电子围栏策略，结合驾驶决策得到的泊车类型确定下默认的初始车位边界，通过提取车位边界区域Senser数据、OD数据、FSD数据，与默认的初始车位边界进行融合，得到最终的车位边界（Obj1，Obj2）；目标停靠点（EndCarPos）是通过驾驶决策得到的泊车类型和Obj2的相对位置确定坐标，若发生边界侵占或车位外决策请求重算轨迹，则根据终点位置更新策略重定目标停靠点到合理位置，目标停靠点角度参考车道线数据和车位线数据进行角度矫正；泊车地图边界是通过驾驶决策得到的泊车类型确定下默认的初始地图边界，通过提取地图边界区域FSD数据、PDC数据，与默认的初始地图边界进行融合，得到最终的地图边界；理想障碍物群是通过提取融合OD数据特定区域信息，计算理想障碍物坐标点。通过获取这些信息后，整合输出给路径规划模块。

完全泊出地图构建模块主流程采用顺序执行的方式进行，主要包括12个步骤。1，对输入数据的有效性验证，保证输入的Sensor信息、FSD信息、OD信息、PDC信息、车位框信息、车道线信息、车位参考线信息、底盘信息、定位信息是正常值；2，根据车位框定地图参数，根据车辆位置定车位大小；3，电子围栏限定车位大小及地图参数；4，根据车位参数构造基础边界以及Obj1、Obj2；5，根据Sensor信息、FSD信息、OD信息更新Obj1、Obj2坐标以及默认边界；6，根据Obj2坐标定义初始目标停靠点（EndCarPos）；7，世界坐标系转换成以Obj2为原点的地图构建坐标系；8，根据FSD信息、PDC信息提取关键信息进行融合地图边界；9、根据OD信息提取关键信息构造融合离散OD障碍物群；10、根据车道线、车位参考线数据矫正目标停靠点（EndCarPos）角度；11，根据边界和障碍物是否侵占目标停靠点以及决策是否发送重算轨迹等条件挪动目标停靠点（EndCarPos）到合理位置；12，进行输出量的有效性验证。

模块接口

| NO. | Interface_01 |
| --- | --- |
| 接口 | int APAMAP_InitComfg(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以初始化路径规划地图构建配置信息参数。 参数APAMap_ComCfg APAMap_ComCfg数据结构; 描述. LengthOfCar; 车身长度. WidthOfCar; 车身宽度. LenBetweenFRAxis; 车辆轴距. LenBetweenRAxisAndFBumper; 后轴与前保杠的距离. LenBetweenRAxisAndRBumper; 后轴与后保杠的距离. SnsPos; 12个摄像头的最近点障碍物坐标. ObjInSlotMinSafeDis; 车位安全距离. HalfWidthOfCar; 半车身宽度. 其他车身参数.... 返回：函数运行的状态 0：成功 -1：失败 |

| NO. | Interface_02 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMAP_DataInit(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以初始化路径规划地图构建数据参数。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotPar.SlotID; 车位ID. OrgSysAtGMap; 世界坐标系. 参数APAMap_GInputData APAMap_GInputData数据结构; 描述. ParkReqPar.request_cnt; 泊车请求计数器. 返回：无 |

| NO. | Interface_03 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutTask(void) |
| 接口说明 | 该接口实现完全泊出模块功能。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. calcnt; 内部计数器. lastreqcnt; 前一帧的cnt. failcalcnt; 发生错误的计数器. bCalResult; 运行结果. OutLine.LeftBoundary.PtNum; 左边界的点位数目. OutLine.RightBoundary.PtNum; 右边界的点位数目. 参数APAMap_GInputData APAMap_GInputData数据结构; 描述. ParkReqPar.APARunningstate; APA泊车过程状态. ParkReqPar.Request_cmd; 请求cmd状态. ParkReqPar.APAstate; APA车辆状态. 返回：void |

| NO. | Interface_04 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutDebugInit(void) |
| 接口说明 | 该接口实现完全泊出相关的全局变量初始化。 参数APAMapEFOutputData APAMapEFOutputData数据结构; 描述. ElectronicFencePt; 电子围栏坐标. CarPos; 车辆位置和角度. timeStamp_ms; 时间戳. 返回：void |

| NO. | Interface_05 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutBkSDGOutPutDataInit(void) |
| 接口说明 | 该接口实现PDC数据结构体变量初始化。 参数APAMap_BkSDGOutPutData APAMap_BkSDGOutPutData数据结构; 描述. Obj2PtNum; Obj2一侧PDC点的数目. Obj1PtNum; Obj1一侧PDC点的数目. 返回：void |

| NO. | Interface_06 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutBkDataBfSDGFusInit(void) |
| 接口说明 | 该接口实现PDC融合边界结构体变量初始化。 参数APAMap_BkDataBfSDGFus APAMap_BkDataBfSDGFus数据结构; 描述. FusSDGStatus; 融合PDC数据状态. MapMainSlotBord.PtNum; PDC主边界点的数目. 返回：void |

| NO. | Interface_07 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCalMapSlotPar() |
| 接口说明 | 通过该接口可以初始化路径规划地图构建模块。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. CarPos; 世界坐标系下的车身坐标. SlotPar; 车位边界参数. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. VplPt; 画线车位边界点坐标. UsPt; 融合车位边界点坐标. ODPt; OD探测车位边界点坐标. FSDPT; FSD探测车位边界点坐标. bSlotDataAtRightSide; 车位边界点右边标志位. 返回：无 |

| NO. | Interface_08 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_Setfailcause(uint failcause) |
| 接口说明 | 该接口用来输出错误信息，提示出错位置。 返回：void |

| NO. | Interface_09 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMAP_Resetlastreqcnt(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以初始化上一次请求的计数器。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. lastreqcnt; 上一次请求的计数器. 返回：无 |

| NO. | Interface_10 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCalSlotInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以调用多个函数计算各种泊车方式下的地图构建目标输出值。目标输出值包括车位边界（Obj1,Obj2）、目标停靠点（EndCarPos）的位置信息、新建坐标系的原点和角度等信息。 参数APAMap_GInfo.ParkReqPar APAMap_GInfo.ParkReqPar数据结构; 描述. parkmode; 泊车模式. Request_SlotFusionMode; 请求的车位融合模式. 返回：uchar |

| NO. | Interface_11 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCalSlotBorderPtByParkOutSlotInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以通过获取车位框信息计算完全泊出地图构建的目标输出值。根据有效的车位框，构造电子围栏，输出目标输出值包括车位边界（Obj1,Obj2）、目标停靠点（EndCarPos）的位置信息、新建坐标系的原点和角度等信息。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotPar; 车位边界参数. bDataMirrored; 数据镜像标志位. bCordSysReSet; 复位坐标系标志位. NewCordSysOPt; 新坐标系原点. NewCordSysAng; 新坐标系角度. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. SlotCarEndPosXBackUp; 车位终点位置x坐标备份. SlotDepth; 车位宽度. SlotLen; 车位长度. EndPos; 目标停靠点. EndPosLine; 目标停靠点直线. SlotType; 车位类型. bObj1Exist; Obj1存在标志位. bObj2Exist; Obj2存在标志位. SlotBordPt; 车位4个边界点，0代表Obj2，1代表Obj1，世界坐标系下. Obj1Pt; 车位边界Obj1坐标. Obj2Pt; 车位边界Obj2坐标. Obj1Ang; 车位边界Obj1角度. Obj2Ang; 车位边界Obj2角度. 参数APAMap_GInfo.SlotPar.EndPos APAMap_GInfo.SlotPar.EndPos数据结构; 描述. Coordinate; 目标停靠点坐标. CarAng; 目标停靠点角度. 返回：uchar |

| NO. | Interface_12 |
| --- | --- |
| 接口 | tAPAParkProcEightParkingOutModeType AlgCom_GetParkOutEightMode(uint ParkOutMode, char ParkSide) |
| 接口说明 | 该接口用来输出8个方向的泊出模式。 返回：tAPAParkProcEightParkingOutModeType |

| NO. | Interface_13 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCalSlotParByVPLSlotInfoFromTotalMap( APACoordinateDataCalFloatType* pObj2Pt, APACoordinateDataCalFloatType* pObj1Pt, float* pObj2Ang, float* pObj1Ang, float* pNewOrgAng, float* pMaxSubLane, float* pMaxSlotInnerX) |
| 接口说明 | 通过该接口可以获取车位框数据并做处理，采用电子围栏构造默认边界，输出Obj2、Obj1、锚点坐标、内边界大小等信息。 参数APAMap_GInputData APAMap_GInputData数据结构; 描述. CarLocInfo.CarPos; 车辆位置. TotalMapInfo.mapData.ODInfo; 融合OD数据. TotalMapInfo.mapData.TimeStamp; 地图信息时间戳. ParkReqPar.parkoutmode; 泊出模式. 返回：uchar |

| NO. | Interface_14 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutBuildCurCarPosSlotByTwoNearbySlot(uint* pLabel, APACoordinateDataCalFloatType* pData, uint* pNearBySlotNumsByAngled, uint* pNearBySlotNumsByLadder, uint* pNearBySlotNumsByPerpen, uint* pData1Index, APACoordinateDataCalFloatType* pNearByCarPosSlot1, APACoordinateDataCalFloatType* pData1) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现由左右两边的车位框构造当前的车位框坐标以及车位类型。 返回：uchar |

| NO. | Interface_15 |
| --- | --- |
| 接口 | APACoordinateDataCalFloatType AlgCom_PointPosWithAngAndCenterPt( APACoordinateDataCalFloatType DstPt, float Angle, APACoordinateDataCalFloatType CentrPt) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现坐标A（A原坐标系原地为B）转换相对坐标到参考点B的相同坐标系下。 返回：APACoordinateDataCalFloatType |

| NO. | Interface_16 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar AlgCom_CheckIfGivenPtInthePolygonRegion(APACoordinateDataCalFloatType* pGivenPt, APACoordinateDataCalFloatType* pPolygonPt, char PtNum) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现检测判断给定的坐标是否在车位框内。 返回：uchar |

| NO. | Interface_17 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar AlgCom_ReOrderRectPtsByGivenOrgPtAndAng( APACoordinateDataCalFloatType* pRectPt, APACoordinateDataCalFloatType CenterPt, float Ang) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现对车位框坐标按规律进行排序。遵循车位框中心的左上->左下->右下->右上的顺序排序。 返回：uchar |

| NO. | Interface_18 |
| --- | --- |
| 接口 | float AlgCom_GetTwoPointDisFloat(APACoordinateDataCalFloatType Pt1, APACoordinateDataCalFloatType Pt2) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现计算两点的距离。 返回：float |

| NO. | Interface_19 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutBuildSlotByTwoNearbySlot(APACoordinateDataCalFloatType *pCurSegData, APACoordinateDataCalFloatType* pFirstSegData, APACoordinateDataCalFloatType* pSecondSegData, APACoordinateDataCalFloatType FirstNearByCarPosSlot, APACoordinateDataCalFloatType SecondNearByCarPosSlot, uint Data1Index, uint Data2Index, uint Label) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现由给定的左右两边的有效车位框构造当前的车位框坐标。 返回：uchar |

| NO. | Interface_20 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutLineParABCbyPoints(APACoordinateDataCalFloatType* NSegmentFilter, char NSegNum, APALineParameterKBType* pLinePar) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现通过多个点拟合一条直线，直线解析式用y=kx+b的表达式。 返回：void |

| NO. | Interface_21 |
| --- | --- |
| 接口 | APALineParameterABCType AlgCom_LineParABCByLineParKBType(APALineParameterKBType *pLine) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现解析式转换，把y=kx+b的表达式转换为Ax+By+C=0的表达式。 解析式方程AX+BY+C=0 - 斜线：Y=AX+C ;Y=BX+C ; - 垂直：X=C ; - 水平：Y=C ; 返回：APALineParameterABCType类型 |

| NO. | Interface_22 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar AlgCom_CrossPointOfTwoLines(APALineParameterABCType* pLinePar1, APALineParameterABCType* pLinePar2, APACoordinateDataCalFloatType* pPtc) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现获取两条解析式的相交点。 返回：uchar |

| NO. | Interface_23 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutBuildCurCarPosSlotByOneSideNearbySlot(uint* pLabel, APACoordinateDataCalFloatType* pData, uint* pNearBySlotNumsByAngled, uint* pNearBySlotNumsByLadder, uint* pData1Index, APACoordinateDataCalFloatType* pNearByCarPosSlot1, APACoordinateDataCalFloatType* pData1, uint pSlotSideIndex1) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现由当前车位框的单边一侧两个车位框构造当前的车位框坐标以及车位类型。 返回：uchar |

| NO. | Interface_24 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutBuildSlotByOneSideNearbySlot( APACoordinateDataCalFloatType* pCurSegData, APACoordinateDataCalFloatType* pFirstSegData, APACoordinateDataCalFloatType* pSecondSegData, APACoordinateDataCalFloatType FirstNearByCarPosSlot, APACoordinateDataCalFloatType SecondNearByCarPosSlot, uint Data1Index, uint Data2Index, uint Label, uint SlotSide) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现由给定的单边两个连续的有效车位框构造当前的车位框坐标。 返回：uchar |

| NO. | Interface_25 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutReOrderVPLSlotPtsByParkOutMode( APACoordinateDataCalFloatType* pVPLSlotPts, APACoordinateDataCalFloatType* pNewVPLSlotPts, char* pOrgIndex) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现对车位框重新排序。 返回：void |

| NO. | Interface_26 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar AlgCom_LineParABCbyTwoPoints(APACoordinateDataCalFloatType Pt1, APACoordinateDataCalFloatType Pt2, APALineParameterABCType* pLinePar) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现两个点得到线的解析式。 解析式方程AX+BY+C=0 返回：APACoordinateDataCalFloatType |

| NO. | Interface_27 |
| --- | --- |
| 接口 | APALineParameterABCType AlgCom_LineParABCByPerPendLineAndPointOnLine( APACoordinateDataCalFloatType PtOnLine, APALineParameterABCType* pPerPendLine) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现垂直于给定直线且经过给定坐标的直线解析式。 解析式方程AX+BY+C=0 返回：APALineParameterABCType |

| NO. | Interface_28 |
| --- | --- |
| 接口 | void AlgCom_LineParABCByParallelLineAndPointOnLine ( APALineParameterABCType* pOutputLine, APACoordinateDataCalFloatType PtOnLine, APALineParameterABCType* pParallelLine) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现平行于给定直线且经过给定坐标的直线解析式。 解析式方程AX+BY+C=0 返回：void |

| NO. | Interface_29 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar AlgCom_GetAngByTwoPts(APACoordinateDataCalFloatType staPt, APACoordinateDataCalFloatType endPt, float* pAng) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现获取两点构成的角度。 返回：uchar |

| NO. | Interface_29 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCheckIfTargetSlotIsLadderSlot( APACoordinateDataCalFloatType* pObj2Pt, APACoordinateDataCalFloatType* pObj1Pt, float* pSlotAng, float ObjAng, APACoordinateDataCalFloatType* pVPLSlotPtsNearBy, uchar bSlotDataAtRightSide, char* pFailCause) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现根据周围阶梯斜列车位框和当前的阶梯斜率车位框构造斜列车位，并确定锚点和锚点角度。 返回：uchar |

| NO. | Interface_30 |
| --- | --- |
| 接口 | void AlgCom_AngNormalized(float* pAng) |
| 接口说明 | 通过该接口可以完成角度的归一化 返回：void |

| NO. | Interface_31 |
| --- | --- |
| 接口 | APACoordinateDataCalFloatType AlgCom_GetPtCoordinateWithGivenOPtAndAngInOldCorSys(APACoordinateDataCalFloatType DstPt, float NewCoordinateY, uchar Ang_olo2, APACoordinateDataCalFloatType Ptolo2) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现相对位置下坐标系的转换。根据相同坐标系下某个点位A的坐标和锚点B坐标的相对位置、角度，计算出A在以B为原点的新坐标系下的坐标。 返回：无 |

| NO. | Interface_32 |
| --- | --- |
| 接口 | APALineParameterABCType AlgCom_LineParABCByCurrentCarPosition( APACarCoordinateDataCalFloatType* pCurCarPos, char LineType) |
| 接口说明 | 通过该接口可以获得水平或垂直当前车辆方向的直线解析式 解析式方程AX+BY+C=0 - 斜线：Y=AX+C ; - 垂直：X=C ;A=1 ; - 水平：Y=C ;A=0 参数LineType取值为0，则得到与当前车辆方向一致的直线解析式； 若LineType取值为1，则得到与当前车辆方向垂直的直线解析式； 返回：APALineParameterABCType |

| NO. | Interface_33 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutGetSlotInfoFromVPLSlotPts( APACarCoordinateDataCalFloatType* pVPLSlotPts,APACarCoordinateDataCalFloatType* pObj2Pt, APACarCoordinateDataCalFloatType*pObj1Pt, float* pObj2Ang, float* pObj1Ang, float* pNewOrgAng, float* pObj2Dis, float* pObj1Dis, float* pCarOffsetX, float* pMinSlotDpth, float* pVPLSlotDpth) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现根据有效的画线车位框确定初始的Obj1、Obj2、锚点、锚点角度等默认边界信息。 返回：uchar |

| NO. | Interface_34 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_GetCarRectArea(float FOffset, float BOffset, float LOffset, float Roffset, APACarCoordinateDataCalFloatType CarPos,APACoordinateDataCalFloatType pRectPt[4], APALineParameterABCType pRectLine[4]) |
| 接口说明 | 通过该接口可以获取车辆四个角点构成的区域。 返回：void |

| NO. | Interface_35 |
| --- | --- |
| 接口 | char AlgCom_GetPointLocationAccordGivenVector( APACoordinateDataCalFloatType* pVectorStrPt, APACoordinateDataCalFloatType* pVectorEndPt, APACoordinateDataCalFloatType* pGivenPt, float* pfDis) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据矢量起点、终点位置，获取矢量，根据接收的FSD点位数据判断在矢量左边（0）、右边（1）、矢量上（2）。（我们只要融合其中一边的FSD数据）。 重要的局部变量参数 局部变量; 描述. pVectorStrPt; 矢量起点. pVectorEndPt; 矢量终点. pGivenPt; 输入的数据点坐标，用来判断与矢量的相对位置. pfDis; 输入的数据点坐标与矢量的距离. 返回：char |

| NO. | Interface_36 |
| --- | --- |
| 接口 | float AlgCom_GetPointToLineDis(APACoordinateDataCalFloatType Pt, APALineParameterABCType LinePar) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现获取点到线的距离。 返回：float |

| NO. | Interface_37 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutElectrFenceMapBulid(APACoordinateDataCalFloatType* pgetVPLSlotData, APACoordinateDataCalFloatType*pgetObj1Pt, APACoordinateDataCalFloatType* pgetObj2Pt, float* pCarSideToObj1LineDis, float* pCarSideToObj2LineDis, float* pCurSlotTopLineAngle, float* pCurSlotCloseLineAngle, float* pObj1MoveDis, float* pObj2MoveDis, float* pCloseLineMoveDis, float* pSlotOutsideDis, float* pSlotInnerDis) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据有效的车位框实现构建电子围栏。 返回：void |

| NO. | Interface_38 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_CheckIfObjWithinRectArea(char CheckMode, APACoordinateDataCalFloatType* pObjInfo, char ObjNum, APACoordinateDataCalFloatType* pRectPt, APALineParameterABCType* pRectLine) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现检测判断坐标点是否在划定的区域内。 返回：uchar |

| NO. | Interface_39 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar AlgCom_CheckIfGivenPtIntheRectRegion(APACoordinateDataCalFloatType* pPt, APALineParameterABCType* pRegionLine) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现检测判断坐标点是否在划定的区域内。 返回：uchar |

| NO. | Interface_40 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutMapScenarioModeCheck(uchar* pCarLeftSideExistSlot, uchar* pCarRightSideExistSlot, uchar* pCarForwardExistSlot, uchar* pCarBackwardExistSlot, uchar* pCarLeftSideExistODObj, uchar* pCarRightSideExistODObj, uchar* pCarForwardExistODObj, uchar* pCarBackwardExistODObj) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现检测当前车辆的四周方向是否存在车位框，以及特定区域内是否存在融合OD障碍物。 返回：void |

| NO. | Interface_41 |
| --- | --- |
| 接口 | APALineParameterABCType AlgCom_LineParABCByLineAngAndDisBtwGivenParalLine( APALineParameterABCType* pParalLine, float LineAng, float DisToParalLine) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现直线解析式的平移。根据过某个点位且与该点位方向平行的直线解析式、期望平移的垂直方向、平移大小等输入参数，得到平移后的直线解析式。 返回：APALineParameterABCType |

| NO. | Interface_42 |
| --- | --- |
| 接口 | APACoordinateDataCalFloatType APAMap_ParkingOutSetEndCarPosInOldCorSysByUWB(uint ParkOutMode, APACoordinateDataCalFloatType OrgPt, float OrgAng, APACoordinateDataCalFloatType Obj2Pt, uchar bSeizeEndCarPosFlag) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现根据泊出模式、UWB定位坐标，得到初始的默认EndCarPos点位坐标。同时可以实现当判断边界或障碍物入侵终点位置，则对终点位置EndCarPos进行小栅格挪动到合理位置。 返回：APACoordinateDataCalFloatType |

| NO. | Interface_43 |
| --- | --- |
| 接口 | APACoordinateDataCalFloatType APAMap_ParkingOutSetEndCarPosInOldCorSys( uint ParkOutMode, APACoordinateDataCalFloatType OrgPt, float OrgAng, APACoordinateDataCalFloatType Obj2Pt, uchar bSeizeEndCarPosFlag) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现根据泊出模式、Obj2点位，得到初始的默认EndCarPos点位坐标。同时可以实现当判断边界或障碍物入侵终点位置，则对终点位置EndCarPos进行小栅格挪动到合理位置。 返回：APACoordinateDataCalFloatType |

| NO. | Interface_44 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCalSlotBorderPtByParkOutInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据虚拟的车位框信息计算完全泊出地图构建的目标输出值。目标输出值包括车位边界（Obj1,Obj2）、目标停靠点（EndCarPos）的位置信息、新建坐标系的原点和角度等信息。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotPar; 车位边界参数. bDataMirrored; 数据镜像标志位. bCordSysReSet; 复位坐标系标志位. NewCordSysOPt; 新坐标系原点. NewCordSysAng; 新坐标系角度. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. SlotCarEndPosXBackUp; 车位终点位置x坐标备份. SlotDepth; 车位宽度. SlotLen; 车位长度. EndPos; 目标停靠点. EndPosLine; 目标停靠点直线. SlotType; 车位类型. bObj1Exist; Obj1存在标志位. bObj2Exist; Obj2存在标志位. SlotBordPt; 车位4个边界点，0代表Obj2，1代表Obj1，世界坐标系下. Obj1Pt; 车位边界Obj1坐标. Obj2Pt; 车位边界Obj2坐标. Obj1Ang; 车位边界Obj1角度. Obj2Ang; 车位边界Obj2角度. 参数APAMap_GInfo.SlotPar.EndPos APAMap_GInfo.SlotPar.EndPos数据结构; 描述. Coordinate; 目标停靠点坐标. CarAng; 目标停靠点角度. 返回：uchar |

| NO. | Interface_45 |
| --- | --- |
| 接口 | APACoordinateDataCalFloatType AlgCom_SetParkOutObj1Pt(uint ParkOutEightMode, APACarCoordinateDataCalFloatType CurCarPos) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现由当前的车辆位置设定初始的Obj1坐标。 返回：APACoordinateDataCalFloatType |

| NO. | Interface_46 |
| --- | --- |
| 接口 | APACoordinateDataCalFloatType AlgCom_SetParkOutObj2Pt(uint ParkOutEightMode, APACarCoordinateDataCalFloatType CurCarPos) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现由当前的车辆位置设定初始的Obj2坐标。 返回：APACoordinateDataCalFloatType |

| NO. | Interface_47 |
| --- | --- |
| 接口 | float AlgCom_SetParkingOutObjAng(uint ParkOutEightMode, float OrgAng) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现由泊车类型定Obj2的方向角度。 返回：float |

| NO. | Interface_48 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCalSlotBorderPtByFSDAndODMapInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据FSD、OD、Senser数据计算地图构建的目标输出值。目标输出值包括地图边界线、Obj1、Obj2、锚点坐标角度等信息。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotPar; 车位边界参数. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. SlotBordPt; 车位4个边界点，0代表Obj2，1代表Obj1，世界坐标系下. Obj1Pt; 车位边界Obj1坐标. Obj2Pt; 车位边界Obj2坐标. SlotLen; 车位长度. EndPos; 目标停靠点. EndPosLine; 目标停靠点直线. Obj1Pt; 车位边界Obj1坐标. Obj2Pt; 车位边界Obj2坐标. bObj1Exist; Obj1存在标志位. bObj2Exist; Obj2存在标志位. 返回：uchar |

| NO. | Interface_49 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_CalSlotBorderPtOffsetBySensorMapInfo(float* pOffsetX1, float* pOffsetY1, float* pOffsetX2, float* pOffsetY2) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据Senser数据计算车位边界点（Obj1,Obj2）坐标的偏移量。 返回：uchar |

| NO. | Interface_50 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMAP_GetSlotBdPtBySensorObjs(char Bordpttype, float* pOffsetX, float* pOffsetY) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据Senser数据获取车位内最近距离，更新目标车位点位Obj1、Obj2。 参数APAMap_GInputData APAMap_GInputData数据结构; 描述. PAobjInfo; 超声波数据. 参数PaobjInfo PaobjInfo数据结构; 描述. SnsNearDis; 雷达探头距离障碍物最近距离. 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotPar; 车位边界参数. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. SlotBordPt[0]; 车位框中Obj2的角点. SlotBordPt[1]; 车位框中Obj1的角点. Obj1Ang; Obj1的角度. Obj2Ang; Obj2的角度. 重要的局部变量参数 局部变量; 描述. bDataAtRightSide; 到达目标点位EndCarPos时车位在左侧（0）/右侧（1）. FrontMidSnsDis; Obj2侧边雷达探测的距离障碍物最近的距离. RearMidSnsDis; Obj1侧边雷达探测的距离障碍物最近的距离. MaxOutOffsetX; 最大的Obj1/Obj2的外x坐标偏移值，取值2m. MaxOutOffsetY; 最大的Obj1/Obj2的外y坐标偏移值，取值1m. MaxInnerOffsetX; 最大的Obj1/Obj2的内x坐标偏移值，取值2m. MaxInnerOffsetY; 最大的Obj1/Obj2的内y坐标偏移值，取值车位长度. pOffsetX; 实际Sensor数据融合后的x轴Obj1/Obj2偏移量. pOffsetY; 实际Sensor数据融合后的y轴Obj1/Obj2偏移量. 返回：void |

| NO. | Interface_51 |
| --- | --- |
| 接口 | float APAMap_GetSearchMaxInnerY(char Bordpttype, uchar bSlotAtRightSide, APACoordinateDataCalFloatType ObjPt, float ObjAng) |
| 接口说明 | 通过该接口可以计算边界到车辆的最近距离。 返回：float |

| NO. | Interface_52 |
| --- | --- |
| 接口 | float APAMap_GetDisByCarPosToBumper(char Bordpttype) |
| 接口说明 | 通过该接口可以计算车辆边界到车辆中心点的距离。 返回：float |

| NO. | Interface_53 |
| --- | --- |
| 接口 | APALineParameterABCType APAMap_GetSlotLineByCarPos(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据泊出模式获取车辆的中轴线的直线解析式。 返回：APALineParameterABCType |

| NO. | Interface_54 |
| --- | --- |
| 接口 | float APAMap_CheckInputDataIsValidByTimeStamp(uint CarPosStamp, uint DataTimeStamp, uint AllowOffset) |
| 接口说明 | 通过该接口可以判断输入数据是否是有效数据。 返回：float |

| NO. | Interface_55 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_CalSlotBorderPtOffsetByTopViewFSDMapInfo(float* pOffsetX1, float* pOffsetY1, float* pOffsetX2, float* pOffsetY2) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据俯视FSD数据计算车位边界点（Obj1,Obj2）坐标的偏移量。 返回：uchar |

| NO. | Interface_56 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMAP_GetSlotBdPtByTopViewFSDObjs(cahr Bordpttype, float* pOffsetX, float* pOffsetY) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据边界点类型和FSD数据重新计算目标车位点位Obj1、Obj2。划定俯视FSD方框区域进行车位边界点融合。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotPar; 车位边界参数. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. FSDPt[Bordpttype]; FSD探测到的侵占车位边界点最深的点，Bordpttype 为0代表Obj1边界，1代表Obj2边界，该信号用于debug输出. 重要的局部变量参数 局部变量; 描述. bDataAtRightSide; 到达目标点位EndCarPos时车位在左侧（0）/右侧（1）. LineXStrPt; x轴方向上的矢量起点，矢量与ObjAng的方向一致. LineXEndPt; x轴方向上的矢量终点. LineYStrPt; y轴方向上的矢量起点，矢量与OrgAng的方向一致. LineYEndPt; y轴方向上的矢量终点. TargetXLoc; 希望查找FSD的Obj矫正目标点在 y 轴矢量的左边或右边取值. TargetYLoc; 希望查找FSD的Obj矫正目标点在Obj1、Obj2（车位出口方向）左边或右边取值. Data; 存放FSD车位边界点位，数组大小最大100，用来存放同一ObjID的点位参数(x,y). DataNum; 数组大小. FSDInSlotPt; 最外围的FSD融合后的车位边界点Obj1、Obj2坐标. MaxOutOffsetX; 最大的Obj1/Obj2的外x坐标偏移值，取值2m. MaxOutOffsetY; 最大的Obj1/Obj2的外y坐标偏移值，取值1m. MaxInnerOffsetX; 最大的Obj1/Obj2的内x坐标偏移值，取值2m. MaxInnerOffsetY; 最大的Obj1/Obj2的内y坐标偏移值，取值车位长度. pOffsetX; 实际FSD数据融合后的x轴Obj1/Obj2偏移量. pOffsetY; 实际FSD数据融合后的y轴Obj1/Obj2偏移量. 返回：void |

| NO. | Interface_57 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMAP_GetSlotBdPtOffsetByGivenObjPts() |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据给定的车位边界（Obj1,Obj2）获取车位边界点偏差。如果车位边界点偏差小于上一个车位边界点偏差，则说明FSD/OD障碍物点位在车位边界Obj1、Obj2外围，需以外侧边界重新定义车位边界（Obj1,Obj2）。 重要的局部变量参数 局部变量; 描述. fDisX; 用于存放y轴方向上的矢量与FSD点位的距离. fDisY; 用于存放x轴方向上的矢量与FSD点位的距离. XLoc; 判断在y轴方向上的矢量左边（0）还是右边（1）. YLoc; 判断在x轴方向上的矢量左边（0）还是右边（1）. 返回：void |

| NO. | Interface_58 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutCalSlotBorderPtOffsetByODMapInfo(float* pOffsetX1, float* pOffsetY1, float* pOffsetX2, float* pOffsetY2) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据融合OD数据计算车位边界点（Obj1,Obj2）坐标的偏移量。 返回：uchar |

| NO. | Interface_59 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMAP_ParkingOutGetSlotBdPtByODObjs(cahr Bordpttype, float* pOffsetX, float* pOffsetY) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据融合OD数据获取距离车辆最近的OD坐标，更新计算目标车位点位Obj1、Obj2。 参数APAMap_GInputData APAMap_GInputData数据结构; 描述. TotalMapInfo.mapData.ODInfo; 融合OD数据. 参数ODInfo ODInfo数据结构; 描述. ODInfo.Square.ObjNum; 融合OD的数目. ODInfo.Square.Quadrilaterals; 融合OD的类型和坐标. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. ODPt[Bordpttype]; OD探测到的车位边界点位（Obj1,Obj2）坐标，0代表Obj1，1代表Obj2. 返回：void |

| NO. | Interface_60 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_CalSlotBorderPtOffsetByODMapInfo(float* pOffsetX1, float* pOffsetY1, float* pOffsetX2, float* pOffsetY2) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据OD数据计算车位边界点（Obj1,Obj2）坐标的偏移量。 返回：uchar |

| NO. | Interface_61 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMAP_GetSlotBdPtByODObjs(cahr Bordpttype, float* pOffsetX, float* pOffsetY) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据边界点类型和OD数据重新计算目标车位点位Obj1、Obj2。划定俯视OD方框区域进行车位边界点融合。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotPar; 车位边界参数. VsPillarInfo; OD理想障碍物数据. FusODObjInfo; OD障碍物数据. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. ODPt[Bordpttype]; OD探测到的车位边界点位（Obj1,Obj2）坐标，0代表Obj1，1代表Obj2. 参数APAMap_GInfo. FusODObjInfo APAMap_GInfo.FusODObjInfo数据结构; 描述. Obj; OD探测到的障碍物. ObjNum; OD探测到的障碍物数目. Obj.Type; OD探测到的障碍物类型. Obj.Bbox.Pt; OD探测到的障碍物坐标. 参数APAMap_GInfo. VsPillarInfo APAMap_GInfo.VsPillarInfo数据结构; 描述. PillarRightInfoAtSearch; OD探测到的右边理想障碍物. PillarLeftInfoAtSearch; OD探测到的左边理想障碍物. 参数APAMap_GInfo. VsPillarInfo. PillarRightInfoAtSearch APAMap_GInfo.VsPillarInfo. PillarRightInfoAtSearch数据结构; 描述. PillarNum; OD探测到的右边理想障碍物数目. Pillar; OD探测到的右边理想障碍物. 参数APAMap_GInfo. VsPillarInfo. PillarRightInfoAtSearch.Pillar APAMap_GInfo.VsPillarInfo. PillarRightInfoAtSearch.Pillar数据结构; 描述. SquarePillar.Pt; OD探测到的右边矩形理想障碍物. 返回：void |

| NO. | Interface_62 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCalMapInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以完成地图边界的构建。通过融合FSD数据、PDC数据构造地图边界，通过该接口还可以接收车道线数据、车位参考线数据从而实现终点位置角度矫正。最后会检测边界和障碍物是否入侵终点位置，并把终点位置挪动到合理位置。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotPar; 车位边界参数. OutLine; 地图边界轮廓. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. EndPos; 终点位置. 参数APAMap_GInfo.OutLine APAMap_GInfo.OutLine数据结构; 描述. LeftBoundary; 左轮廓边界. RightBoundaty; 右轮廓边界. 返回：uchar |

| NO. | Interface_63 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCalBoundaryByParkOutInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以完成完全泊出的默认地图边界的构建。根据Obj1、Obj2点位构建理想的地图边界。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotPar; 车位边界参数. OutLine; 地图边界轮廓. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. SlotStrIndex; 车位ID. SlotEndIndex; 车位EndCarPos ID. SlotBordPt; 车位4个边界点，0代表Obj2，1代表Obj1，2、3代表另外两个边界点，世界坐标系下. 参数APAMap_GInfo.OutLine APAMap_GInfo.OutLine数据结构; 描述. LeftBoundary; 左轮廓边界. RightBoundaty; 右轮廓边界. 返回：uchar |

| NO. | Interface_64 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutFusBoundaryByFSDMapInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以通过FSD指定区域数据与地图边界融合成新的地图边界。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotPar; 车位边界参数. OutLine; 边界轮廓. 参数APAMap_GInfo.SlotPar APAMap_GInfo.SlotPar数据结构; 描述. SlotStrIndex; 车位ID. SlotEndIndex; 车位EndCarPos ID. 数APAMap_GInfo.OutLine APAMap_GInfo.OutLine数据结构; 描述. LeftBoundary; 左边界. RightBoundary; 右边界. 参数APAMap_GInputData APAMap_GInputData数据结构; 描述. TotalMapInfo; 全部地图信息. ParkReqPar; 泊车请求参数. 参数APAMap_GInputData.TotalMapInfo APAMap_GInputData.TotalMapInfo数据结构; 描述. mapData; 地图数据. 参数APAMap_GInputData.TotalMapInfo.mapData APAMap_GInputData.TotalMapInfo.mapData数据结构; 描述. TimeStamp; 时间戳. FSDInfo; FSD数据. 参数APAMap_GInputData.TotalMapInfo.mapData.FSDInfo APAMap_GInputData.TotalMapInfo.mapData.FSDInfo数据结构; 描述. TopView; 俯视FSD. OriView; 原始FSD. 参数APAMap_GInputData.ParkReqPar APAMap_GInputData.ParkReqPar数据结构; 描述. parkside; 泊车方向. 参数pMapMainSlotBord和参数pMapSubSlotBord：tMap_BoundPt_t* tMap_BoundPt_t*数据结构; 描述. PtNum; 边界点数量. Points[BOUNDARY_PT_MAX_NUM]; 点的坐标，数组大小100. Property[BOUNDARY_PT_MAX_NUM]; 边界点的类型，枚举. 参数pTopViewInfo：st_MapTopViewFSD* st_MapTopViewFSD*数据结构; 描述. PointNum; 数据量. InfoPoint[TOP_VIEW_FSD_POINT_MAX_NUM]; 信息点，数组大小400. 返回：uchar |

| NO. | Interface_65 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_CheckIfIgnoreFSDPtAtMainBoundary(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现忽略主边界内某些异常的FSD点。 返回：void |

| NO. | Interface_66 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_CheckIfIgnoreFSDPtAtSubBoundary(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现忽略子边界内某些异常的FSD点。 返回：void |

| NO. | Interface_67 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutObliqueRowStairsInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现判断主边界是否参考锚点x轴外1~2m的区域。对于锚点x轴外1~2m、y轴0~1m的区域进行检测，判断有三个及以上的fsd点，则判断为True。 返回：uchar |

| NO. | Interface_68 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ReOderSegmentPt(uchar bForward, uchar bRightSideData, APACoordinateDataCalFloatType *pSegData, char *pDataNum, APACoordinateDataCalFloatType Pto, float Angle) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现数据点根据一定规律进行排序，从而符合构造边界顺序条件。 OD参数; 描述. Nsegment[100]; 存放不同类型理想障碍物的点的坐标，初始化数组大小100. pSegData; 待镜像的OD点位坐标. bNeedReOder; 是否需要镜像. 返回：void |

| NO. | Interface_69 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_FusTwoLineSegments(uchar bRightSideData, float FusAng, APACoordinateDataCalFloatType *pBSegData, char BSegNum, uint* pBSegPtStyle, APACoordinateDataCalFloatType *pNSegData, char NSegNum, uint* pNSegPtStyle, APACoordinateDataCalFloatType *pFusSegData, char* pFusSegNum, uint* pFusSegPtStyle) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现融合两个线段序列。用于FSD、PDC点位更新融合。 OD参数; 描述. Nsegment[100]; 存放不同类型理想障碍物的点的坐标，初始化数组大小100. pSegData; 待镜像的OD点位坐标. bNeedReOder; 是否需要镜像. 返回：uchar |

| NO. | Interface_70 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutFusBoundaryByLaneLineMapInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以接收车道线数据从而实现终点位置角度矫正。 返回：uchar |

| NO. | Interface_71 |
| --- | --- |
| 接口 | long AlgCom_GetTwoPointDisInt(short X1, short Y1, short X2, short Y2) |
| 接口说明 | 通过该接口可以计算两点的距离。 返回：long |

| NO. | Interface_72 |
| --- | --- |
| 接口 | APALineParameterABCType APAMap_ParkingOutLineParABCByMainSlotBord( APACoordinateDataCalFloatType* MainSlotBordTemp1, APACoordinateDataCalFloatType* MainSlotBordTemp2) |
| 接口说明 | 通过该接口可以根据两点得到经过两点的直线解析式。 解析式方程AX+BY+C=0 - 斜线：Y=AX+C ;Y=BX+C ; - 垂直：X=C ; - 水平：Y=C ; 返回：APALineParameterABCType |

| NO. | Interface_73 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutFusBoundaryByRefercLineMapInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以接收车位参考线数据从而实现终点位置角度矫正。 返回：uchar |

| NO. | Interface_74 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_FusBoundaryByODMapInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以通过OD指定区域数据与地图边界融合成新的地图边界。 参数APAMap_GinputData.TotalMapInfo.mapData APAMap_GinputData.TotalMapInfo.mapData数据结构; 描述. TimeStamp; 时间戳. ODInfo; OD信息. OD参数Nsegment[100]：APACoordinateDataCalFloatType APACoordinateDataCalFloatType数据结构; 描述. x; x坐标. Y; y坐标. OD参数; 描述. Nsegment[100]; 存放不同类型理想障碍物的点的坐标，初始化数组大小100. BSegment[100]; 存放轮廓边界点的坐标，初始化数组大小100. NewProperty[127]; 存放轮廓边界点的类型，初始化数组大小127. pMapSubSlotBord; 轮廓边界参数. 参数pMapSubSlotBord：tMap_BoundPt_t* tMap_BoundPt_t*数据结构; 描述. PtNum; 边界点数量. Points[BOUNDARY_PT_MAX_NUM]; 点的坐标，数组大小100. Property[BOUNDARY_PT_MAX_NUM]; 边界点的类型，枚举. 参数pODInfo：st_MapODDataType* st_MapODDataType*数据结构; 描述. LineSeg; 直线. Triangle; 三角形. Square; 矩形. CirCular; 圆形. Polygon; 椭圆形. 参数LineSeg：st_MapODLineSegsDataType st_MapODLineSegsDataType数据结构; 描述. ObjNum; 理想障碍物号码. LineSegs[MAP_OD_LINSEG_OBJ_MAX_NUM]; 点的坐标，数组大小32. 参数Triangle：st_MapODTriObjDataType st_MapODTriObjDataType数据结构; 描述. ObjNum; 理想障碍物号码. Triangles[MAP_OD_TRI_OBJ_MAX_NUM]; 点的坐标，数组大小32. 参数Square：st_MapODSqrObjDataType st_MapODSqrObjDataType数据结构; 描述. ObjNum; 理想障碍物号码. Quadrilaterals[MAP_OD_QUAR_OBJ_MAX_NUM]; 点的坐标，数组大小32. 参数CirCular：st_MapODCirObjDataType st_MapODCirObjDataType数据结构; 描述. ObjNum; 理想障碍物号码. Circulars[MAP_OD_CIRC_OBJ_MAX_NUM]; 点的坐标，数组大小32. 参数Polygon：st_MapODPolygonObjDataType st_MapODPolygonObjDataType数据结构; 描述. ObjNum; 理想障碍物号码. Polygons[MAP_OD_POLY_OBJ_MAX_NUM]; 点的坐标，数组大小32. 返回：uchar |

| NO. | Interface_75 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutUpdataMapBoundaryBySDGInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以接收SDG数据从而融合更新主边界。 返回：void |

| NO. | Interface_76 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCheckIfFusBoundarySDGInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以判断是否执行融合SDG边界数据。 返回：uchar |

| NO. | Interface_77 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutGetSDGInfoPt( APACoordinateDataCalFloatType* pSDGObj2Info, APACoordinateDataCalFloatType* pSDGObj1Info, char* pObj2PtNum, char* pObj1PtNum) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现判断是否有实时的SDG数据。 返回：uchar |

| NO. | Interface_78 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutSiftAndSeqSDGPts( APACarCoordinateDataCalFloatType* pCurCarPos, APACoordinateDataCalFloatType* pLeftSeg, APACoordinateDataCalFloatType* pRightSeg, uint* pLeftSegNum, uint* pRightSegNum) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现获取实时的SDG数据并做过滤操作。 返回：void |

| NO. | Interface_79 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutGetSDGInfoByParkMode( APACarCoordinateDataCalFloatType* pCurCarPos, APACoordinateDataCalFloatType* pLeftSeg, APACoordinateDataCalFloatType* pRightSeg, uint u8LeftSegNum, uint u8RightSegNum, char* pObj2PtNum, char* pObj1PtNum) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现对实时的SDG数据做合理的排序，方便后续和主边界进行边界融合。 返回：uchar |

| NO. | Interface_80 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar AlgCom_SmoothSegMent( uchar bDataAtRightSide, float MinLineLen, float MaxDisToLine, APACoordinateDataCalFloatType* pSegMent, char* pPtNums) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现坐标点位平滑。 返回：uchar |

| NO. | Interface_81 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutSaveBkSDGOutPutData( APACoordinateDataCalFloatType* pSDGObj2Info, APACoordinateDataCalFloatType* pSDGObj1Info, char Obj2PtNum, char Obj1PtNum) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现保存实时的SDG为历史SDG数据。 返回：void |

| NO. | Interface_81 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutGetBkSDGOutPutData( APACoordinateDataCalFloatType* pSDGObj2Info, APACoordinateDataCalFloatType* pSDGObj1Info, char* pObj2PtNum, char* pObj1PtNum) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现获取历史的SDG数据。 返回：void |

| NO. | Interface_82 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutSaveBkDataBfSDGFus(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现SDG边界载入主边界融合边界数据。 返回：void |

| NO. | Interface_83 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutFusBoundaryBySDGInfo( APACoordinateDataCalFloatType* pSDGObj2Info, APACoordinateDataCalFloatType* pSDGObj1Info, char Obj2PtNum, char Obj1PtNum) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现SDG边界融合进主边界内。 返回：uchar |

| NO. | Interface_84 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar AlgCom_ChkIfPtOnLineIsWithinGivenLineSeg( APACoordinateDataCalFloatType* pLineSegStrPt, APACoordinateDataCalFloatType* pLineSegEndPt, APACoordinateDataCalFloatType* pPtOnLine) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现判断点是否在线段中间区域上。 返回：uchar |

| NO. | Interface_85 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutDeleteMainSlotBord(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现删除融合后的主边界前后多余的边界点。 返回：void |

| NO. | Interface_86 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_SmoothMapBoundary(char Mode) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现平滑地图边界。 返回：uchar |

| NO. | Interface_87 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutBoundarySeizeEndCarPosInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现判断是否有边界线或融合OD障碍物入侵终点位置。 返回：uchar |

| NO. | Interface_88 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCenterEndCarPosInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现判断是否把终点位置移动到通道中间位置。 返回：uchar |

| NO. | Interface_89 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMap_ParkingOutCheckIfCarPosIsValid(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以进行车辆位置合理性检测。 返回：uchar |

| NO. | Interface_90 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMAP_ParkingOutUpDataMapInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现在泊出过程中实时的接收PDC数据、FSD数据进行处理并融合构造边界；该接口同时实现在泊出过程中实时的接收车道线、车位参考线数据矫正目标停靠点（EndCarPos）的角度，并在最后检测边界和障碍物是否侵占目标停靠点以及决策是否发送重算轨迹等条件挪动目标停靠点（EndCarPos）到合理位置。 BoudaryNum，边界点位，左右各10个点位 参数APAMap_GInfo.OutLine APAMap_GInfo.OutLine数据结构; 描述. LeftBoundary; 左轮廓边界. RightBoundary; 右轮廓边界. 返回：void |

| NO. | Interface_91 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutSetMainSlotBordInfoByBkDataBfSDGFus(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现根据存储的历史SDG融合边界，更新主边界。 返回：uchar |

| NO. | Interface_92 |
| --- | --- |
| 接口 | uchar APAMAP_ParkingOutUpDataMapInfoBySlotCorInfo(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现车辆在出车位前的泊出过程中实时的根据Senser数据、FSD数据、OD数据更新Obj1、Obj2的坐标。 参数APAMap_GInfo APAMap_GInfo数据结构; 描述. SlotUpData.Obj1Pt; 车位边界点Obj1. SlotUpData.Obj2Pt; 车位边界点Obj2. SlotUpData.EndCarPos; 车辆目标停靠点. SlotUpData.bObj1Exist; 车位边界点Obj1是否存在标志位. SlotUpData.bObj2Exist; 车位边界点Obj2是否存在标志位. ParkReqPar.parkmode; 泊车模式. ParkReqPar.parkside; 泊车方向. ParkReqPar.Request_SlotFusionMode; 车位融合模式. SlotPar.SlotBordPt; 车位4个边界点，0代表Obj2，1代表Obj1，世界坐标系下. NewCordSysOpt; 新坐标系原点. NewCordSysAng; 新坐标系角度. 返回：uchar |

| NO. | Interface_93 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutEndCarPosUpdata(void) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现更新终点位置坐标和角度。 返回：void |

| NO. | Interface_94 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_ParkingOutPickDispersedObstacles(ObstaclesInfo_INF* pObjInfo) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现接收处理融合OD障碍物并输出。 返回：void |

| NO. | Interface_95 |
| --- | --- |
| 接口 | void APAMap_CalAndAddRskOBjObstacles(ObstaclesInfo_INF* pObjInfo) |
| 接口说明 | 通过该接口可以实现融合OD障碍物参数做变量初始化。 返回：void |

软件控制策略

【软件控制策略对应非功能需求，非功能需求往往需要根据需求进行单独设计，没办法一个设计对应多个需求】

时间约束设计和预估

【描述满足软件性能的约束时间，如AVM出图时间，SPI的应答时间等。

某项性能时间约束可细化分解则应细化分解，如AVM出图时间，其包含MCU上电后初始化时间及给SOC 上电所耗时间】

【罗列所有关于时间要求】

【例】：

| Item 类别 |  | Necessary Time 必要时间 | Estimated Time 预估时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电AVM出图时间 | MCU 上电后初始化时间 | <=200ms | <=200ms |
|  | 给SOC 上电所耗时间 | <=200ms | <=200ms |
| SPI0 应答时间 |  | <10ms | <10ms |

任务分配

【描述各个TASK的任务优先级分配、对应的CPU模式及概要说明】

【例】：

| Priority 优先级 | Task name 任务名称 | CPU mode cpu模式 | Outline 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Timer_Task | Running | 5 ms定时Task。 |
| 1 | App_Task | Running |  |
| ... |  |  |  |

注：数字越小优先级越高

中断服务程序

【本系统所有用到的中断服务程序描述，需体现该中断对应中断源及最糟糕中断频率】

【例】：

| Priority 优先级 | Interrupt 中断名称 | Source 中断源 | Input frequency (nominal) 正常中断频率 | input frequency (worst-case) 最坏情况下的中断频率 | Responsibility 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SystemTimer | OSTM0中断 | 1000Hz | 1000Hz | 为OS系统时基 |
| ... |  |  |  |  |  |

资源预估

内存预估

【例】:

【根据设计结果预估ROM、RAM、NVM的使用情况，单位Byte】

|  | ROM |  | RAM |  |  |  |  | NVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Code代码 | Data数据 | Static data 静态数据 | Stack栈 |  | Heap堆 |  |  |
|  |  |  |  | Allocation分配 | Maximum usage 最大化使用 | Allocation 分配 | Maximum usage 最大化使用 |  |
| Bootload |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Application |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sum |  |  | (1) | (2) | --- | (3) | --- |  |
|  |  |  | (1) + (2) + (3) |  |  |  |  |  |

【统计ROM、RAM、NVM的使用率】

CPU负载率预估

【需要体现平均负载率及最大负载率】

【例】:

| NO | Component | Worst case description | CPU LOAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Average | Max |
| 1 | COMP_1 | When the CAN load is up to 98% and all CAN messages which need to be sent are in sending process。 | xx.xx% | xx.xx% |
| ... | ... |  |  |  |
| n | COMP_n |  |  |  |

其他

无。